# KLACHTENFORMULIER VOOR VASTE APPARATUUR: ZIE TEKENING

• DRAADUITEINDE (1)

Klacht		: Het draaduiteinde is te lang en steekt in de wang.

Therapie	: Het uiteinde terugbuigen of laten afknippen (dit kan je ook zelf proberen).

Klacht		: Het draaduiteinde is uit het buisje (2) geschoten.

Therapie	: a) Indien je nergens last van hebt, dan laten zitten.

Zo spoedig mogelijk een afspraak maken.

b) Indien de draad in de wang steekt, probeer de draad weer in het buisje  			   terug te duwen. (Dat de draad wat verbogen wordt is niet zo erg).

Indien dit niet lukt, dan moet je de draad afknippen achter het slotje, ter plaatse

van (5).  Zo spoedig mogelijk een afspraak maken.

• BUISJE MET HAAKJE (2)

Klacht		: Het buisje is losgeschoten van het metalen ringetje of van de kies (indien

het buisje rechtstreeks op de kies is geplakt).

Therapie	: De draad afknippen achter het dichtsbijzijnde slotje (t.p.v. 5). Indien de

draad in de wang steekt, zo spoedig mogelijk een afspraak maken.

Klacht		: Het haakje is afgebroken.

Therapie	: Eventuele elastiekjes moeten nu achter het uiteinde van de draad gehaakt

worden. Neem contact op met de praktijk voordat je voor controle komt.

• BANDJE OM DE KIES (3)

Klacht		: Het bandje (metalen ringetje) zit los.

Therapie	: Het bandje moet opnieuw vastgezet worden. Nieuwe afspraak maken.

Indien het bandje helemaal van de kies af is en de draad steekt in de wang,

dan moet je de draad doorknippen achter het dichtsbijzijnde slotje (t.p.v. 5).

Reparatie kan niet zomaar tijdens een controle gebeuren, dus eerst even

bellen. Bewaar het bandje goed en neem het dan mee.

• DRAAD (4)

Klacht		: Draad kan breken.

Therapie	: Indien het draadeinde in de wang steekt, dan afknippen achter de

dichtsbijzijnde bracket (t.p.v. 5).

• Draad (5)

Lokatie waar een gebroken of uitstekende draad afgeknipt kan worden.

• BRACKET OP DE TAND OF KIES (6)

Klacht		: Bracket is los

Therapie	: Als je er geen last van hebt kan de losse bracket voorlopig blijven zitten.

Heb je er wel last van, probeer dan het rubber ringetje (7) of eventueel het

ligatuurtje (8) wat om de bracket zit los te maken om  de bracket van de beugel

los te maken. Afspraak maken om  een nieuw bracket te laten vastplakken.

Wacht niet tot de volgende afspraak, maar bel altijd naar de praktijk. Tijdens

de controle ontbreekt hiervoor meestal voldoende tijd.

• ELASTIEKJE (7)

Klacht		: Elastiekje (gekleurd rubber ringetje) is kapot, of losgeschoten en kwijt.

Therapie	: Bij het volgende controlebezoek wordt het elastiekje weer vastgezet. Het is

beter tevoren naar de praktijk te bellen, want soms kunnen de tanden

hierdoor terugdraaien.

• IJZEREN DRAADJE (8) (staal ligatuurtje)

Klacht		: Het draadje is kapot.

Therapie	: Zelf proberen los te maken. Neem contact op met de praktijk ,want de tand kan

terugdraaien.

Klacht		: Het uiteinde van het draadje steekt in de lip of wang.

Therapie	: Zelf het uiteinde naar de tand toe buigen.

• STALEN PINNETJE (9)

Klacht		: Het pinnetje is uit het slotje geschoten.

Therapie	: Probeer het pinnetje weer terug te buigen, zodat je het elastiekje weer kunt

dragen. Lukt dit niet, bel dan op naar de praktijk.

Klacht		: Het pinnetje steekt in de lip of wang.

Therapie	: Zelf het pinnetje tegen het slotje aandrukken en voorzichtig terugbuigen.

• ALGEMENE TIP

Als er iets uitsteekt, probeer het dan terug te buigen met de botte achterkant van een mes of vork.

Lukt dit niet, probeer het dan af te knippen met een nagelschaartje of kniptangetje. Lukt dit niet, plak dan een  stukje was (of suikervrije zachte)kauwgum op de beugel. Zo voorkom je dat je blaren krijgt. Neem contact op als er iets niet in orde is.